Dolcecosmesi - Via Monviso, 16

S. Albano Stura (CN) – Italy

P.I. 02177690043

SCHEDA DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del preparato

POLVERE DECOLORANTE BIANCA

1.2 Utilizzazione del preparato

Trattamenti di decolorazione per capelli

1.3 Identificazione della società/impresa

Advance Cosmetics S.a.s.

via Piave 162/A - 10040 La Loggia (TO) - Italy

Tel.: 039 011 9937076 - Tel/Fax: 039 011 9658954

1.4 Telefono di emergenza

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1Classificazione di pericolosità:

Xn	NOCIVO

O	COMBURENTE

2.2 Rischi specifici per l’uomo e per l’ambiente:

R7	Può provocare un incendio

R20/22	Nocivo per inalazione e ingestione

R36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R42/43	Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

2.3 Principali pericoli chimico-fisici:

Può provocare reazione esotermica, con conseguente combustione spontanea, in presenza di

materiali organici umidi

2.4 Effetti negativi:

Per la salute: irritante a contatto con gli occhi, la cute e le mucose. In caso di inalazione massiccia

può risultare irritante per le vie respiratorie.

Per l’ambiente: il preparato contiene ingrediente pericoloso per l’ambiente acquatico, evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente. Non immettere nelle fognature

Sintomi connessi all’uso proprio/improprio: fare riferimento al punto 4

Altri pericoli: può provocare in soggetti predisposti una reazione allergica.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI:

3.1 Composizione generica

La polvere decolorante è composta da

Potassium Persulfate, Ammonium Persulfate, Magnesium Carbonate, Sodium Metasilicate, Sodium Stearate, Sodium Silicate, Magnesium Carbonate Hydroxide, Kaolin, Sodium Persulfate, Silica, Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum, Hydrolyzed Silk, Zea Mays (Corn) Gluten Protein, Talc, Paraffinum Liquidum / Mineral Oil, Tetrasodium EDTA, Sodium Lauryl Sulfate.

3.2 Composizione preparati pericolosi a norma della 1999/45/CE

Il preparato è classificato pericoloso come indicato al punto 2.1

3.2.a Sostanze contenute ritenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti

| Nome Chimico Componente | N° EINECS O N° ELINCS | Gamma % Concentrazione | N° CAS | Simboli | Frasi R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potassio Persolfato | 231-781-8 | 25 -50 | 7727-21-1 | Xn NOCIVO O COMBURENTE | R8, R22, R42/43 |
| Sodio Metasilicato | 229-912-9 | 10-25 | 6834-92-0 | C CORROSIVO | R34, R37 |
| Ammonio Persolfato | 231-786-5 | 10-25 | 7727-54-0 | Xn NOCIVO O COMBURENTE | R8, R22, R36/37/38 |
| Tetrasodium EDTA | 200-788-1 | < 1 | 64-02-8 | Xn NOCIVO | R22, R36, R52/53 |
| Sodio Lauril Solfato | 205-788-1 | < 1 | 151-21-3 | Xn NOCIVO | R 20/22, R37/38, R41 |

3.3 Elenco sostanze pericolose per i preparati non classificati pericolosi a norma della

1999/45/CE: N.A.

3.4 Classificazione derivata dagli art 4 e 6 della direttiva 67/548/CE

Il testo integrale delle frasi pertinenti di rischio R è riportato al punto 16.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Indicazioni Generali: In caso di dubbio o quando permangono i sintomi, fare ricorso ad un medico, tenendo a disposizione la scheda di sicurezza del preparato. Non somministrare alcuna sostanza per via orale a persona priva di conoscenza. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

4.2 Inalazione: rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo in luogo ben areato. In caso di crisi d’asma consultare un medico..

4.3  Contatto  Con  La  Pelle:  risciacquare  immediatamente  con  acqua.  Mettere  a  lavare  gli indumenti eventualmente contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo.

4.4 Contatto Con Gli Occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a contatto se usate. Consultare immediatamente un medico.

4.5 Ingestione: sciacquare la bocca senza deglutire. Chiamare subito il medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Idonei mezzi estinguenti: acqua , acqua nebulizzata, schiuma. Eccedenza di acqua o acqua

nebulizzata deve essere usata fino al completo spegnimento.

5.2 Mezzi estinguenti che non devono esse utilizzati per ragioni di sicurezza: in particolare nessuno, anche se alcuni mezzi ( polveri a base di CO2 , derivati florurati, sabbia, terra, ecc.) possono risultare poco attivi dato che il prodotto contiene dei comburenti che alimentano la combustione.

5.3 Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza, dai prodotti di combustione o dai gas prodotti: Il prodotto coinvolto in un incendio può sviluppare gas tossici di ammoniaca, di biossido di zolfo SO2 (anidride solforosa) e di triossido di zolfo SO3 (anidride solforica).

5.4 Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio: in caso di incendi rilevanti indossare il

respiratore e tute protettive integrali.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

6.1Precauzioni per le persone:

indossare indumenti protettivi. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non inalare la polvere.

6.2Precauzioni ambientali: l’aerazione deve essere adeguata al fine di evitare la formazione di concentrazioni irritanti. Impedire l’infiltrazione nel sottosuolo/terreno. In caso di infiltrazione nei corpi d’acqua o nelle fognature avvertire le Autorità competenti.

6.3Metodi di bonifica: seguire sempre la buona pratica di igiene del luogo di lavoro. Evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti con il prodotto. In caso di contatto, lavare con acqua. Pulire prontamente tutte le perdite. Raccogliere con mezzi meccanici e smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Manipolazione: non creare polvere durante la lavorazione del prodotto. Accurata captazione

delle  polveri  e  accurata  ventilazione/aspirazione nei  luoghi  di  lavoro.  Adottare provvedimenti contro le scariche elettrostatiche.

7.2 Immagazzinamento: collocare in luoghi asciutti ed aerati. Evitare le temperature eccessivamente alte (oltre i 30°C). Evitare la contaminazione con agenti riducenti tipo lozioni, permanenti o stiranti. Non stoccare dopo aver aggiunto altre sostanze quali sviluppatori e lozioni schiarenti (i contenitori potrebbero rompersi). Evitare il contatto con materiali organici umidi, come asciugamani di carta, legno, indumenti, ecc.., evitare di gettare residui di prodotto nella spazzatura, si potrebbe avere una combustione spontanea. Proteggere dal calore e dai raggi del sole; stoccare al riparo da pioggia e umidità e comunque mai all’aperto.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE

8.1 Valori limite per l’esposizione:

Valori limite per l’esposizione degli ingredienti riportati nella sezione 3.2.a della scheda: Potassio Persolfato:	T.L.V.-T.W.A.(ACGIH 2003) 0,1mg/m3

Ammonio Persolfato:            T.L.V.-T.W.A 1mg/m3

Sodio metasilicato anidro:     T.L.V.-T.W.A.(fornitore) 10mg/m3

8.2.1 Controllo dell’esposizione professionale: aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Protezione  respiratoria:  non  necessaria  per  l’utilizzo  normale,  consigliata  al  massimo  una mascherina di carta per polveri. Evitare l’inalazione. Quando il contenitore è aperto, proteggere il viso. Nelle esposizioni prolungate utilizzare la maschera per polveri nocive.

Protezione delle mani:        adoperare guanti protettivi.

Protezione degli occhi:       usare occhiali protettivi, evitare il contatto con gli occhi.

Protezione della pelle: 	utilizzare tuta da lavoro o grembiule. Cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

8.2.2 Controllo dell’esposizione ambientale: vedi numero 6.2

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali

- Aspetto

Stato fisico a 20°C:	solido

Colore:	blu

Forma:	polvere

- Odore:	menta

9.2 Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente

- pH soluzione acquosa (conc.1%):	9,5-10,5

- Punto/intervallo di ebollizione:	n.a.

- Proprietà esplosive:	n.d.

- Proprietà comburenti:	circa il 60% quella dei persolfati

- Pressione di vapore:	n.d.

- Peso specifico apparente:	circa 1,055 g/ml (polvere leggermente compressa)

- Idrosolubilità:	parzialmente solubile

9.3 Altre informazioni

- Autoinfiammabilità:	sopra i 150°C

- Miscibilità con altri solventi:	n.d.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. Il prodotto è stabile in condizioni di

sicurezza fino a circa 65°C; oltre questa temperatura inizia gradatamente a decomporsi liberando piccole quantità di ossigeno e ammoniaca. Sopra i 150°C la decomposizione diventa repentina e autoaccelerante con sviluppo di ossigeno che può generare un incendio.

L’umidità è un fattore di estrema importanza in quanto il contenuto della stessa, non controllato e non stabile, può abbassare considerevolmente la temperatura di decomposizione.

10.1 Condizioni da evitare:

alte temperature, elevata umidità, cariche elettrostatiche. Non sottoporre il prodotto a frizione e urti.

10.2 Materie da evitare:

agenti riducenti (lozioni permanenti), acidi, basi, metalli, materiali comburenti e combustibili

10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi:

gas/vapori corrosivi e gas/vapori tossici quali gli ossidi di zolfo (SOx), ammoniaca, ossidi di azoto

(NOx) e ozono.

11.INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Effetti pericolosi per la salute derivanti dall’esposizione al preparato

Il prodotto contiene ingredienti che potrebbero essere dannosi alla salute. Questi componenti sono

irritanti  per  la  pelle  e  per  le  membrane  mucose  degli  occhi  e  del  sistema  respiratorio.  Essi potrebbero stimolare delle crisi d’asma in soggetti sensibili, potrebbero indurre la pelle ad una sensibilizzazione e ad una ipersensibilizzazione respiratoria.

Effetti dovuti a esposizione cronica: questa miscela non è stata testata per gli effetti dell’esposizione cronica secondo il “OHSA Hazard Communication Standard”.

Organi bersaglio: pelle, sistema respiratorio. Vie d’ingresso: inalazione, ingestione e pelle.

Le condizioni mediche generali, aggravate dall’esposizione, saranno relazionate all’effetto primario tossico (farmacologico) della sostanza; eventuali dermatiti preesistenti potrebbero peggiorare per la presenza di un irritante della pelle, così come delle bronchiti potrebbero aggravarsi a causa delle polveri immesse nell’aria.

Nocivo per ingestione. L’ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

Ulteriori informazioni: non sono conosciuti ne prevedibili danni alla salute nell’utilizzo normale.

11.2 Informazioni tossicologiche relative alle materie prime contenute

Riportiamo di seguito le tossicità dei principali componenti:

Potassio Persolfato: 	LD50  ratto, orale 825 mg/kg

ratto, inalazione >42,90 mg/l/1h coniglio, cutanea >10.000mg/kg

Ammonio Persolfato: 	LD50  ratto, orale 820 mg/kg

ratto, inalazione >2,95 mg/l/4h coniglio, cutanea >2.000mg/kg

Sodio Metasilicato Anidro:	LD50  ratto, orale 1125 mg/kg

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE Indicazioni generali:

Pericolosità per le acque 1 (D) (Classificazione secondo le liste): poco pericoloso

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

12.1 Ecotossicità:  L’ecotossicità del prodotto è dovuta sostanzialmente al suo contenuto in persolfati

Tossicità in acqua dei Persolfati

EC50(72h)	83,7 (tossicità sui batteri) EC50(48h)	120 mg/l (daphnia) LC50(96h)	76,3 mg/l (tossicità sui pesci)

12.2 Mobilità: i persolfati sono solubili in acqua, quindi se sono rilasciati nell’ambiente sono trasportati verso le acque sotterranee e lontano dal luogo di rilascio.

12.3 Persistenza e degradabilità:	prodotto biodegradabile.

12.4 Potenziale di Bioaccumolo: 	non bioaccumulabile

12.5 Risultati della valutazione PBT: 	n.d.

12.6 Altri effetti nocivi: 	n.d.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Eliminazione del materiale:  non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati, si faccia riferimento al d.lgs 22/97 e successive modificazioni.

Smaltimento del contenitore: operare secondo le disposizioni locali o nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN No: 3215

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID-GGVS/E)

- Classe	5.1	sostanze con effetto infiammabile (ossidante)

- Gruppo di imballaggio	III

- Denominazione tecnica corretta:	PERSULPHATES, INORGANIC,N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio persolfato)

Esenzioni dal trasporto in ADR: per quantità limitate. Esenzione dal trasporto in ADR per il

prodotto confezionato in un contenitore primario inferiore al 1 Kg e contenitore secondario inferiore a Kg 30, fino a 1 Ton.

Trasporto marittimo (IMO/IMDG)

- Classe IMDG	5.1

- Gruppo di imballaggio	III

- EmS numero	F-A, S-Q

- Denominazione tecnica corretta:                 PERSULPHATES, INORGANIC,N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio persolfato) Non è inquinante marino

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

- Classe ICAO/IATA	5.1

- Gruppo di imballaggio	III

- Denominazione tecnica corretta                  PERSULPHATES, INORGANIC,N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio persolfato)

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze e preparati pericolosi D.L. 14.03.03 N.65:

Classificazione ed etichettatura secondo le direttive CEE:

Xn	NOCIVO

O	COMBURENTE

| Frasi di Rischio | R7 | Può provocare un incendio |
| --- | --- | --- |
|  | R20/22 | Nocivo per inalazione e ingestione |
|  | R36/37/38 | Irritante per gli occhi, le vie respiratorie, la pelle |
|  | R42/43 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione e |
|  |  | contatto con la pelle |
| Frasi di Sicurezza | S2 | Conservare fuori dalla portata dei bambini |
|  | S7/8 | Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo |
|  |  | dall’umidità |
|  | S15 | Conservare lontano dal calore |
|  | S24/25 | Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle |
|  | S46 | In caso d’ingestione consultare immediatamente il |
|  |  | medico e mostrargli il contenitore e l’etichetta. |

Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:

Osservare le limitazioni di impiego per i giovani (DIR 94/33/EC)

Osservare le limitazioni di impiego per le donne in gravidanza o in allattamento (DIR 92/33/CEE)

Disposizioni nazionali pertinenti:

D.Lgs n.65 del 14 marzo  2003: Recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto

2001 concernente la classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi.

D.Lgs n.626 del 25/11/1996 e successive modifiche: attuazione delle direttive 89/391 CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.M. 7 settembre 2002: recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante la modalità dell’informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni rilevanti per la sicurezza, la salute e l’ambiente

16.1 Testo integrale delle pertinenti frasi R:

R 8	Può provocare l’accensione di materie combustibili

R 20/22	Nocivo per inalazione e ingestione

R 22	Nocivo per ingestione

R 34	Provoca ustioni

R 36	Irritante per gli occhi

R 36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R 37	Irritante per le vie respiratorie

R 37/38	Irritante per le vie respiratorie e la pelle

R 41	Rischio di gravi lesioni oculari

R 42/43	Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle

R 52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico

16.2 Avvertenze di formazione professionale

Le informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze. Il loro carattere è però informativo

e non costituiscono garanzia.

L’uso del prodotto avviene sotto il controllo degli utilizzatori ed è perciò loro responsabilità adeguarsi alle condizioni di corretto utilizzo indicate nella scheda, nonché adeguarsi a idonee pratiche di igiene industriale.

16.3 Raccomandazioni per l’uso ed eventuali restrizioni

Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l’utilizzatore potrebbe

essere soggetto a rischi non preventivati

16.4 Ulteriori informazioni

Scheda conforme alle disposizioni della L.136 allegato II del 29.05.2007 relativo alla redazione

delle Schede di Dati di Sicurezza.

Emissione/Revisione: 02

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25 Settembre 2014